Шириев Д.

ВЫЧИСЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАВНОУСКОРЕННОМ ДВИЖЕНИИ

Возьмем груз Q, подвешенный на стальном тросе площадью F; объемный вес материала троса равен γ; груз поднимается с ускорением a (смсек2). Найдем напряжения каком-либо сечении на расстояниях Х от нижнего конца троса. Разрежем трос в этом сечении и рассмотрим нижнюю отсеченную часть. Она будет двигаться вверх с ускорением a, значит на нее от верхней части троса будет передаваться помимо силы, уравновешивающей ее вес, еще направленная вверх сила, равная произведению ее массы на ускорение a, т.е. Q+γFxg⋅a, где g – ускорение силы тяжести. По закону равенства действия и противодействия на верхнюю часть от нижней будет передаваться такая же сила, но направленная вниз. Таким образом, динамические напряжения σД, действующие по проведенному сечению на нижнюю часть будут уравновешивать не только статическую нагрузку Q+γFx, но и добавочную силу Q+γFxg⋅a; чтобы вычислить эти напряжения надо рассмотреть равновесие выделенной нижней части под действием σД, статической нагрузки Q+γFx и силы инерции Q+γFxg⋅a, направленной вниз.

Тогда: σД=Q+γFxF+Q+γFxFg⋅a=Q+γFxF1+ag; дробь Q+γFxF представляет собой статическое напряжение в проведенном сечении σC; поэтому: σД=σc1+ag, т.е. динамическое напряжение равно статическому умноженному на коэффициент 1+ag. Эта величина называется динамическим коэффициентом KД.

σД=КД⋅σС. – такой вид формулы для динамических напряжений объясняет нам, почему мы главным образом уделяли внимание вычислению напряжений при статической нагрузки, в очень многих случаях динамические напряжения могут выражены через статические путем умножения на соответствующий динамический коэффициент.

Условия прочности получают вид:

σД max=σc max1+ag=KД⋅σc max≤σ, отсюда σc max≤σ1+аg=σKД

Таким образом, можно в ряде случаев динамический расчет заменить статическим, понизив только допускаемое напряжение делением его на динамический коэффициент KД. Так поступают в тех случаях, когда при расчете оказывается затруднительным теоретическое определение динамического коэффициента, а приходится пользоваться его значением, полученным из экспериментов. Подобным образом, например, учитывается динамичность временной нагрузки, действующей на мосты.

Литература:

1. Беляев Н.М. Сопротивление материалов. – М.: ГИТТЛ, 1959.

________________________________________________________________________

Работа выполнена под руководством асс. кафедры СМ и ТМ Белецкой И.В.