Бондаренко Ю.О.

Система вібромоніторингу технічного стану агрегату

Робота присвячена розробці автоматизованої системи діагностування по параметрах вібрації, яка дозволить підвищити термін служби газоперекачувальних агрегатів (ГПА), скоротити число позапланових ремонтів і простоїв, підвищити надійність роботи і ефективність використання агрегату в цілому.

Основні можливості розробленої системи: з'єднання в собі функцій засобів захисту і безпеки з можливостями виявлення дефектів ГПА на ранніх стадіях їх розвитку; можливість використання даних, отриманих в автоматичному або ручному режимах; можливість моніторизації стану устаткування в режимі реального часу.

Об'єм і характер вібровимірів, які проводяться системою, повністю визначаються станом і режимом роботи ГПА, в цьому полягає принцип адаптивної стратегії моніторизації, яка гарантує використання методів найбільшої чутливості протягом всього часу.

Система вирішує дві основні задачі. По-перше, вона виконує захисну моніторизацію, забезпечує безпеку, внаслідок чого система може захистити устаткування від раптових поломок. Другим завданням є попередження персоналу компресорної станції про зміну технічного стану ГПА, тобто система здатна виявити на дуже ранніх етапах дефект, що зароджується, в контрольованому ГПА, а наявний в ній широкий набір діагностичних засобів дозволяє визначити природу цього дефекту. Обидві вказані функції системи є повністю автоматизованими. Ретельно розроблені засоби постійного стеження за станом устаткування забезпечують високу чутливість системи, в той же час мінімізуючи вірогідність появи помилкових тривожних повідомлень.

Структурною одиницею вимірювального комплексу є канал, до складу якого входить: віброперетворювач, блок узгодження і нормалізації (БУН), контрольно-вимірювальний модуль (КІМ). Контрольно-вимірювальні модулі збираються в контрольно-вимірювальному блоці (КІБ) на задній панелі якого розташовані роз’єми для підключення БУН, персонального комп'ютера, роз’єм блокувань і роз’єм живлення. У одному КІБі допускається встановлювати до сьоми КІМ, проте, на підставі проведених експериментальних досліджень кількість каналів, що необхідна для повноцінного аналізу вібростану агрегату,  було зменшено до чотирьох.

За даними каналу проводиться пошук дефектів, причому по кожному з закладених в програму дефектів виводиться вірогідність його наявності в процентному відношенні. Дані заносять у базу даних. При роботі з базою даних є можливість ретроспективно проглянути зміни вібраційного стану агрегату з відображенням усіх збережених параметрів (с.к.з. вібрації і спектру) та провести пошук дефектів на заданий момент часу.

Розроблена система вібромоніторингу запропонувала рішення завдань оптимізації виробничих витрат на технічне обслуговування ГПА і запобігання неконтрольованим відмовам в процесі експлуатації. Сферою застосування комплексу є контроль інтенсивності вібрації газоперекачувального агрегату, але вона може бути розширеною і на контроль іншого устаткування газо- і нафтоперекачувальних станцій; енергетичних установок теплових електростанцій; комутаційних трубопроводів атомних електростанцій; вентиляторів, насосів, компресорів, трубопроводів і т. і.

____________________________________________________

Робота виконана під керівництвом доц. кафедри СУТПіО  Прокопенко О.О.